EXPERIMENT 3

CODE

clc;

clear;

close all;

% EXPERIMENT 3

% IIR Filter Design Using Impulse Invariance

% and Bilinear Transformation

%% Input Parameters

Fs = 1000;

Fc = 100;

N = 3;

T = 1/Fs;

Wc = 2*pi*Fc;

%% Analog Butterworth Filter

[ba, aa] = butter(N, Wc, 's');

disp('ANALOG FILTER COEFFICIENTS');

disp('Numerator:');

disp(ba);

disp('Denominator:');

disp(aa);

%% Method 1: Impulse Invariance

[b1, a1] = impinvar(ba, aa, Fs);

disp('IMPULSE INVARIANCE COEFFICIENTS');

disp('Numerator:');

disp(b1);

disp('Denominator:');

disp(a1);

%% Method 2: Bilinear Transformation

[b2, a2] = bilinear(ba, aa, Fs);

disp('BILINEAR TRANSFORMATION COEFFICIENTS');

disp('Numerator:');

disp(b2);

disp('Denominator:');

disp(a2);

%% Method 3: Bilinear Transformation with Prewarping

Wpre = 2*Fs*tan(pi*Fc/Fs);

[bpa, apa] = butter(N, Wpre, 's');

[b3, a3] = bilinear(bpa, apa, Fs);

disp('BILINEAR WITH PREWARPING');

disp('Numerator:');

disp(b3);

disp('Denominator:');

disp(a3);

%% Frequency Responses

[H1, f] = freqz(b1, a1, 2048, Fs);

H2 = freqz(b2, a2, 2048, Fs);

H3 = freqz(b3, a3, 2048, Fs);

%% Magnitude Response

figure('Color','w');

plot(f, 20*log10(abs(H1)+eps), 'b', ...

'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(f, 20*log10(abs(H2)+eps), 'r--', ...

'LineWidth', 1.5);

plot(f, 20*log10(abs(H3)+eps), 'k-.', ...

'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude (dB)');

title('Experiment 3: Magnitude Response');

legend('Impulse Invariance', ...

'Bilinear Transformation', ...

'Bilinear with Prewarping');

xline(Fc, ':g', 'Cutoff Frequency');

xlim([0 Fs/2]);

ylim([-100 5]);

drawnow;

%% Phase Response

figure('Color','w');

plot(f, unwrap(angle(H1))*180/pi, ...

'b', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(f, unwrap(angle(H2))*180/pi, ...

'r--', 'LineWidth', 1.5);

plot(f, unwrap(angle(H3))*180/pi, ...

'k-.', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Phase (Degrees)');

title('Experiment 3: Phase Response');

legend('Impulse Invariance', ...

'Bilinear Transformation', ...

'Bilinear with Prewarping');

drawnow;

disp('Experiment 3 Completed Successfully');